Elaborato tecnico descrittivo

PROGETTO DI CASA UNIFAMILIARE

Impianto elettrico

PROF.: Valentini

ALLIEVO: Petrini Giulia						N reg.: 12

Indice generale dei punti trattati nell’elaborato seguente.

1) 	RELAZIONE TECNICA.

1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO	Pag. 3

1.2 DESTINAZIONE D’USO E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI.	Pag. 3

1.3 DESCRIZIONE DEI CARICHI DA ALIMENTARE	Pag. 3

1.4 ZONE A RISCHIO SPECIFICO.	Pag. 5

1.5 FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA.	Pag. 5

1.6 NORME ELETTRICHE E LEGGI APPLICABILI.	Pag. 5

1.7 COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI.	Pag. 6

1.8 RETE DI MESSA A TERRA.	Pag. 6

1.9 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO.	Pag. 6

1.10 QUADRI ELETTRICI.	Pag. 6

1.11 LIBRETTO D’ISTRUZIONI E PARTI DI RICAMBIO.	Pag. 6

1.12 GARANZIE	Pag. 6

1.13 RESPONSABILITA’ INFORTUNI.	Pag. 6

1.14 CERTIFICAZIONI A CARICO DELL’INSTALLATORE.	Pag. 7

1.15 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, NUMERO COPIE, DESTINAZIONE	Pag. 7

2)ELABORATI GRAFICI.

2.1 PROGETTO DELLE SCATOLE/ INTERRUTTORI.

2.2 SCHEMA TOPOGRAFICO.

3) ALLEGATI.

3.1 DIMENSIONAMENTO

1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO

La presente relazione descrive l’impianto elettrico di una casa bifamiliare, elaborato di “tecnologia delle costruzioni”, progettato rispettando le norme C.E.I. (normativa tecnica vigente).

Il quadro dovrà essere verificato nell’idoneità rispetto al seguente progetto ed in caso contrario dovrà essere sostituito nella sua totalità o in parte.

L’impianto è dotato di messa a terra e salvavita (Interruttore magnetotermico-differenziale).

L’allacciamento alla rete pubblica è situato a fianco dell’ingresso pedonale della proprietà.

L’interruttore generale è situato all’ingresso del piano rialzato.

1.2 DESTINAZIONE D’USO E COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI.

L’ edifico verrà adibito ad uso abitativo bifamiliare.

L’edificio per la maggior parte è realizzato in laterizio semi-forato. Le parti portanti, le scale e le murature del piano seminterrato sono invece realizzate in ca, come è mostrato nell’allegato

1.3 DESCRIZIONE DEI CARICHI DA ALIMENTARE

| LOCALE | Dotazione elettrica | numero | circuito |
| --- | --- | --- | --- |
| Box auto | - Lampade fluorescenti - Prese bipolari 10/16 A + T - Deviatori bipolari | 3 2 6 | 1 |
| Locale caldaia-lavanderia | - Punto luce interrotto - Prese bipolari 10/16 A + T - Presa bipolare 10 A + T - Interruttore bipolare | 1 1 1 1 | 1 |
| Locale caldaia-lavanderia | - Prese bipolari 10/16 A + T | 2 | 2 |
| Cantina | - Lampada fluorescente - Presa bipolare 10/16 A + T - Interruttore bipolare | 1 1 1 | 1 |
| Soggiorno sala da pranzo | - Punti luce deviati - Punto luce a parete interr. - Presa bipolare 10/16 A + T - Presa bipolare 10 A + T - Deviatore bipolare - Interruttore bipolare - Presa TV - Presa telefono | 3 1 4 5 6 1 1 1 | 1 |
| Cucina | - Lampade fluorescenti - Interruttore bipolare - Presa TV - Prese bipolari 10/16 A + T - Presa bipolare 10 A + T | 2 1 1 5 1 | 3 |
| Anti-bagno | - Punto luce a parete deviato - Deviatore bipolare | 1 2 | 2 |

| Bagno | - Punto luce interrotto - Punto luce a parete inter. - Interruttore bipolare - Presa per rasoio elettrico - Aspirazione forzata | 1 1 2 1 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Studio | - Punto luce interrotto - Presa bipolare 10 A + T - Presa bipolare 10/16 A + T - Presa telefono - Presa TV | 1 1 2 1 1 | 1 |
| Camera singola | - Punto luce deviato - Deviatore bipolare - Presa telefono - Presa TV - Presa bipolare 16 A + T | 1 2 1 1 2 | 1 |
| Camera singola | - Punto luce deviato - Deviatore bipolare - Presa bipolare 16 A + T - Presa TV | 1 2 2 1 | 1 |
| Bagno | - Punto luce interrotto - Interruttore bipolare - Presa bipolare 10 A + T - Presa per rasoio - Punto luce a parete interr. | 2 3 1 1 1 | 2 |
| Camera matrimoniale | - Punto luce interrotto - Punto luce invertito - Interruttore bipolare - Invertitore bipolare - Presa bipolare 10 A + T - Presa bipolare 10/16 A + T - Presa telefono - Presa TV | 1 1 1 3 1 3 1 1 | 1 |
| Bagno | - Punto luce interrotto - Punto luce a parete interr. - Interruttore bipolare - Presa per rasoio - Presa 16 A + T - Aspirazione forzata | 1 1 2 1 1 1 | 2 |
| Disimpegno | - Punto luce a soffitto - Presa 16 A + T - Invertitore bipolare | 1 1 4 | 1 |

L’impianto è di tipo misto e realizzato su tre circuiti:

  - Il primo circuito alimenta tutti i locali giorno e notte, parte del locale caldaia-lavanderia, la cantina e il box auto.

  - Il secondo circuito alimenta i bagni, l’antibagno e il locale lavanderia-caldaia.

  - Il terzo circuito alimenta la cucina.

Le quote consigliate per il posizionamento delle apparecchiature:

Quadro generale	160 cm

Citofono	140 cm

Prese	  18 cm

Interruttori(comandi luce)	120 cm

Prese e comandi luce per comodini	  80 cm

Prese e comandi luce per specchi e servizi	120 cm

1.4 ZONE A RISCHIO SPECIFICO

Le zone a rischio specifico sono quelle previste dalla normativa C.E.I.; in particolare “prescrizioni di sicurezza per il locale da bagno” (norma 64-8, capitolo XI sezione 1).

1.5 FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA

L’ energia elettrica proviene dall’allacciamento alla rete Enel situato a fianco dell’ingresso pedonale come da disegno allegato, con una potenza pari a 4 Kw.

1.6 NORME ELETTRICHE E LEGGI APPLICABILI.

| Norma | Anno | numero | Oggetto |
| --- | --- | --- | --- |
| Circ. Min | 1966 | 1769 | Requisiti di accettabilità per le costruzioni di edilizia civile |
| Circ. Min. | 1969 | 68 | Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete |
| D.M.412 | 1993 |  | Prescrizioni riguardanti la dotazione di libretto di impianto elettrico per caldaiette a gas |
| DPR | 1991 | 447 | Regolamento di attuazione della legge 5-3-1990 n. 46 in materia di sicureza degli impianti |
| DPR | 1999 | 447 | Reg. att. Legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti |
| Legge | 1968 | 186 | Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettrodomestici |
| legge | 1977 | 791 | Attuazione di Diretiva CEE n.72/73 relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione |
| C.E.I. 64/50 |  | 9620 | Edilizia residenziale, guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici |
| C.E.I. 64/8 | 1992 |  | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente elettrica alternata e a 1500 V in corrente continua |
| RD | 1933 | 1775 | Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici |

1.7 COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI

Le protezioni presenti sono di quattro tipi:

- L’interruttore generale automatico tarato su una potenza massima di 4 Kw con una tolleranza del10%. Esso sarà installato dall’ente erogatore (Enel).

- L’interruttore automatico magnetotermico-differenziale con valore di taratura pari a 30 mA, e valore di portata limite a 70°C.

- Una rete di messa a terra collegata a tutti i corpi metallici, alle prese e agli interruttori.

- Tutte le prese in oltre saranno del tipo di protezione.

1.8 RETE DI MESSA A TERRA

La rete di messa a terra sarà composta da cavi con sezione minima di 5mm², dato proveniente dal suo dimensionamento (vedi allegato). Tutte le masse metalliche, le prese elettriche e gli interruttori dovranno essere messi a terra.

1.9 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO

L’impianto verrà realizzato sottotraccia.

La rete di distribuzione sarà di tipo misto, composta da tre circuiti separati.

L’interruttore generale, il pannello elettrico e il salvavita saranno posizionati al piano rialzato come mostrato dal disegno allegato.

Le tubazioni (canaline) saranno in plastica auto-estinguente (dimensionate secondo allegato).

Tutte la prese elettriche saranno di protezione

1.10 QUADRI ELETTRICI.

Il quadro elettrico dei tre circuiti dell’impianto è posto al piano rialzato (vedi allegato) ed ha al suo interno il salvavita. Presenta, quindi quattro interruttori, uno per ogni circuito e uno appartenente al salvavita che può essere utilizzato anche come interruttore generale.

1.11 LIBRETTO D’ISTRUZIONI E PARTI DI RICAMBIO.

L’interruttore generale e gli interruttori dei tre circuiti sono situati all’ingresso dell’abitazione al piano rialzato.

L’intero impianto è stato realizzato con elementi elettrici della VIMAR. Le parti di ricambio potranno essere, eventualmente, richieste in qualsiasi punto vendita di elementi per impianti o al numero verde VIMAR 800-862307 (nei giorni lavorativi, escluso il sabato,con il seguente orario 8:00 – 12:00 e 13:30 – 17:30)

1.12 GARANZIE

L’impianto è progettato per fornire un “servizio” massimo previsto dal dimensionamento allegato.

L’impianto è provvisto di messa a terra e salvavita (interruttore magnetotermico-differenziale).

1.13 RESPONSABILITA’ INFORTUNI.

La responsabilità infortuni ricadrà sul progettista solo se l’impianto sarà realizzato secondo progetto ed utilizzato all’interno dei limiti previsti dal dimensionamento(vedi allegato).

1.14 CERTIFICAZIONI A CARICO DELL’INSTALLATORE.

Al termine dei lavori l’installatore dovrà consegnare il libretto delle istruzioni di ogni utilizzatore e si assumerà la responsabilità per la mancata o incompleta consegna dei suddetti documenti.

In oltre l’installatore provvederà alla consegna di parti di ricambio che servano a garantire l’ordinaria manutenzione, ciò avrà valore anche per la straordinaria manutenzione prevedibile.

L’installatore si assumerà la totalità dei guasti dell’impianto e delle apparecchiature da lui fornite se, entro un anno dal collaudo esse si riveleranno guaste, inadeguate o difettose, a meno che queste caratteristiche non derivino dalla negligenza degli utilizzatori.

1.15 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, NUMERO COPIE, DESTINAZIONE.

IL numero delle copie redatte del presente testo è tre.

- Al possessore dell’immobile.

- All’installatore.

- Al progettista.