Progetto definitivo impianto elettrico ampliamento laboratorio ## Relazione tecnica generale Istituto per Geometri Pier Luigi Nervi - Novara # Data: 2 marzo 2004

SALADINO PIERA CLASSE 4 ES

Relazione tecnica comprendente di:

- Descrizione generale dell’impianto

- Destinazione d’uso e costruzione degli edifici

- Descrizione dei carichi da alimentare

- Zone a rischio specifico

- Fornitura dell’energia elettrica

- Norme e leggi applicabili

- Coordinamento delle protezioni

- Rete di messa a terra

- Caratteristiche generali dell’impianto

10.Quadri elettrici

11.Libretto d’istruzioni e parti di ricambio

12.Garanzie

13.Responsabilità infortuni

14.Certificazioni a carico dell’installatore

15.Dichiarazione di conformità, numero copie destinazione

Elaborati grafici comprendenti di:

- Progetto esecutivo

- Progetto scatole e interruttori

- Schema topografico

Allegati comprendenti di:

- Dimensionamento cavi, tipo di interruttori, prese e grandezze dei fili.

### 1. Descrizione generale dell’impianto:

Il progetto dell’impianto elettrico costituente la casa bifamiliare è stato

eseguito secondo la prescrizione legislativa elencata nelle seguenti pagine. L’impianto avrà origine nel quadro di consegna ENEL presente nel piano seminterrato dell’edificio. Il quadro presenterà linee che alimentano prese e luci a seconda delle necessità di ogni locale con prese di 220V 10-16° e una linea che alimenta un sistema trifase di 380V protetti entrambe da un interruttore magneto-termico differenziale ad alte prestazioni. In quadro di distribuzione è un IP40. l’impianto è anche costituito da un interruttore generale automatico avente un margine di tolleranza del 10%, installato dall’ente erogatore, un salvavita e un impianto di terra (D.P.R. n547/1955). I cavi multipolari hanno una sezione massima di 6,3mm2 preferendo nei locali in cui la sezione dei cavi calcolata è di 0,5mm2, una sezione di 1mm2 per eventuali aggiunte di cavi, le norme C.E.I. prevedono che le sezioni dei conduttori di rame non siano inferiori a:

- 0,5mm2 per le parti di impianti a tensione nominale verso terra inferiore a

65V;

- 0,8mm2 per collegamenti alle singole lampade;

- 1mm2 per conduttori di rame ricotto sotto guaina o collocati entro tubo o

su isolati distanti tra loro non più di 1m o posati direttamente su pareti;

- 2,5mm2 in tutti gli altri casi.

Per i cavi di rame in tubo protettivo è consigliato

1. per uso abitativo:

-14mm2 per il circuito alimentatore

- 2,5mm2 per le derivazioni alle prese

2. per illuminazione:

- 2,5mm2 per il circuito alimentatore

- 1,5mm2 per le derivazioni ai lampadari o alle prese di forza

-1mm2 per le derivazioni ai punti luce

Molto importanti sono gli organi di captazione posizionati negli spigoli perimetrali dell’edificio,sono presenti organi di discesa.

Tutti i dispositivi necessari per avere una buona sicurezza e segnalazione saranno inseriti nel quadro elettrico con una profondità di 65cm. Tutto l’impianto elettrico dovrà rispettare le norme C.E.I.

### 2. Destinazione d’uso e costruzione degli edifici:

Il progetto è a destinazione civile. L’edificio è costituito da due piani abitabili, rialzati rispetto al terreno di 70cm e uno seminterrato che si trova a una quota dal terreno di –180cm; esso presenta una muratura di 30cm in mattoni forati e isolante.

3. Descrizione dei carichi da alimentare:

I carichi da alimentare sono la caldaia situata nel piano seminterrato ed elettrodomestici.

4. Zone a rischio specifico:

L’impianto elettrico non presenta zone a rischio specifico come prevedono le norme C.E.I. 30, 31, 33.

5. Fornitura dell’energia elettrica:

L’energia elettrica è fornita dall’ENEL che fornisce energia mediante il contatore che misura la potenza assorbita dall’utente e in caso di eccesso oltre al limite di potenza utilizzabile, l’interruttore generale automatico posto a valle del contatore evita un utilizzo di potenza maggiore a quella consentita.

6. Norme e leggi applicabili:

| Norma | Anno | Fascicolo | Oggetto |
| --- | --- | --- | --- |
| C.E.I. 11-1 | 1987 | 1003 | Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali. |
| C.E.I. 11-8 | 1989 | 1285 | Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. |
| C.E.I. 11-17 | 1992 | 1890 | Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. |
| C.E.I. 11-18 | 1983 | 604 | Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in funzione delle tensioni. |
| C.E.I. 64-2 | 1990 | 1431 | Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. |
| C.E.I. 64-2 A | 1990 | 1432 | Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. |
| C.E.I. 64-2/2 Ec | 1992 | 1973V | Errata corrige alla norma CEI 64-2 e alla norma CEI 64-2/A. |
| C.E.I. EN 60079-10 (C.E.I. 31-30) |  |  | Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. |
| C.E.I. EN 60079-14 (C.E.I. 31-33) |  |  | Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. |
| C.E.I. 64-8 | 1992 |  | Nuova norma CEI 64-8 per impianti elettrici. |
| C.E.I. 64-8 Ec | 1994 |  | Errata corrige alla norma CEI 64-8 (1992), fasc. 19161922. |
|  | 1992 |  | Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. ed a 1500V in c.c. Parte 1: oggetto, scopo e principi fondamentali. Parte 2: definizioni. Parte 3: caratteristiche generali. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. Parte 5: scelta ed installazione dei componenti elettrici. Parte 6: verifiche. Parte 7: ambienti ed applicazioni particolari. |
| UNI 10344 |  |  | Calcolo del fabbisogno energia |
| Leggi applicabili |  |  |  |
| LEGGE 1/3/68 N° 186 |  |  |  |
| LEGGE 5/3/90 N° 46 e relativo regolamento di attuazione |  |  |  |

#### 7. Coordinamento delle protezioni:

#### Le norme che regolano il coordinamento delle protezioni sono date delle norme C.E.I. che stabilisce i requisiti che devono possedere i materiali. E’ necessario che ci sia la protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, contatti diretti e indiretti, per questo tutti i componenti elettrici per impianti a vista sono regolati dalle norme C.E.I. per le quali il grado di protezione degli involucri è indicato dal codice IP che presenta 1° cifra caratteristica, 2° cifra caratteristica, La lettera addizionale e Ls lettera supplementare.

#### Le norme stabiliscono che negli edifici civili la caduta di tensione massima non deve superare il 4% della tensione a vuoto per circuiti di illuminazione e misti e il 6% per gli altri circuiti.

#### La norma 11-11 stabilisce che è vietato annegare i cavi direttamente nell’intonaco o nella muratura; la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quelle del corrispondente conduttore di fase. Non si può impiegare una tensione nominale verso terra >220V in locali di abitazione, uffici negozi ecc…

#### La tensione nominale verso terra non può essere >25V negli impianti di alimentazione di lampade portatili usate in ambienti bagnati.

I locali da bagno sono suddivisi in quattro zone che devono seguire il norme C.E.I.

Zona 0: Il volume interno alla vasca od al piatto doccia mon deve essere installato né posizionato alcun tipo di utilizzatore.

Zona 1: Nella zona delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca,  fino ad un’altezza di 2,25 m. dal pavimento si possono installare solo scaldacqua e/o apparecchiature alimentate a tensione non superiore a 12V od a 30V in c.c., purché il dispositivo di comando sia posto al di fuori di tale zona; non deve essere installato alcun dispositivo di protezione, sezionamento o comando.

Zona 2: Nella zona delimitata dalla superficie verticale situata a 0,6 m. dalla Zona 1 fino ad un’altezza di 2,25 m. dal pavimento possono essere installate apparecchiature d’illuminazione e di riscaldamento o unità per vasche da bagno per idromassaggi purché appartenenti alle Classi 1 o 2 definite nelle norme C.E.I. 20-29. Nelle zone 1 e 2 non sono ammessi l’uso do cavi in vista ed è ammesso solo la presenza delle condutture che alimentano gli utilizzatori posti in queste zone.

#### 8. Rete di messa a terra:

La norma 64/8 è la norma C.E.I. che regola la rete di messa a terra.

La rete di messa a terra è costituita da:

- dispersore di terra : corpi metallici posto a contatto con il terreno per disperdere le correnti elettriche.

- conduttore di terra: treccia o piattina in rame che collega i dispersori al collettore di terra.

- collettore di terra: si trova al piano seminterrato costituito da una piastra o barra dotata di appositi morsetti sui quali devono essere collegati i conduttori di protezione ed equipotenziali.

- conduttori di protezione principale: cavi di rame che vengono collegati al collettore

-conduttori di protezione: collegano le parti che devono essere messe a terra al conduttore di protezione principale.

-conduttori equipotenziali: assicurano che non ci siano differenze di potenziale pericolose tra le masse metalliche.

E ‘ molto importante per l’impianto di messa a terra la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche:

1. impianto di base

2. impianto integrativo

##### 9. Caratteristiche generali dell’impianto:

L’impianto presenta cavi in rame elettrolitico isolati entro tubazioni in plastica autoestinguente dette canaline.

I tubi di protezione delle linee elettriche sia incassati, sia a parete saranno previsti tenendo conto di un riempimento inferiore al 70% della sezione del tubo stesso.

Tutte le apparecchiature installate dovranno avere il marchio che ne certifichi la conformità.

10. Quadri elettrici:

I quadri elettrici da installare previsti dovranno seguire la norma C.E.I. 17-13. con IP40

Per i quadri realizzati in materiale metallico dovrà essere prevista un’adeguata messa a terra.

Tutti i quadri dovranno essere accompagnati da specifica Dichiarazione di Conformità e targhetta di identificazione ai sensi della Norma del CEI 17-13.

11. Libretto istruzioni e parti di ricambio:

In sede di ultimazione dei lavori, l’Appaltatore dovrà fornire un libretto istruzioni  con la descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature.

La mancata o incompleta compilazione del libretto istruzioni comporterà per l’Appaltatore la responsabilità dei danni derivanti da non osservanza delle procedure. Nella stessa sede l’Appaltatore è tenuto a presentare una lista delle parti di ricambio ritenute necessarie per assicurare la continuità di servizio dell’impianto, in base alle esigenze della manutenzione ordinaria, nonché di quelle necessarie per permettere le operazioni di manutenzione straordinaria a periodicità prevedibile.

12. Garanzie

L’appaltatore assumerà la piena e completa responsabilità del funzionamento degli impianti elettrici e delle apparecchiature fornite ed installate. Esso provvederà tempestivamente, ed a sue spese, alla sostituzione e/o alla riparazione di quelle  parti che, entro un anno dalla data di collaudo, si rivelassero guaste, difettose o inadeguate.

É fatta eccezione per i guasti causati da eventuale ed evidente negligenza degli Utilizzatori.

Qualora determinate apparecchiature componenti vengano fornite a qualsiasi titolo da altre ditte o dal committente alla Ditta Installatrice, questa è tenuta a verificarne il funzionamento ed a comunicare al Committente stesso tempestivamente le eventuali anomalie: se non vengono sollevate riserve per iscritto, l’Appaltatore sarà responsabile anche delle prestazioni di tali materiali: la medesima responsabilità si estende, salvo riserve scritte, anche alle modifiche e varianti.

13. Responsabilità e prevenzioni infortuni:

L’Appaltatore ed un suo Rappresentante sono responsabili di qualsiasi danno subito o causato dal proprio personale nel corso dei lavori, sono altresì responsabili dei materiali e delle apparecchiature loro affidate dal Committente; devono impegnarsi a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti le norme e le leggi  attuali e future sulla prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro e sull’igiene del lavoro. Per ogni eventuale inadempienza o contravvenzione a quanto sopra specificato il Committente si terrà autorizzato a prendere quei provvedimenti ritenuti necessari.

Nessun ponteggio, scala, mezzo di sollevamento o di trasporto deve essere prestato da una Ditta all’altra; in caso di inadempienza e di concomitante incidente è pienamente responsabile penalmente e civilmente la persona che usa detto mezzo e di conseguenza la ditta alla quale quest’ultimo appartiene.

I tecnici che lavorano presso le linee ed apparecchiature di media ed alta tensione devono essere dotati di rivelatori sonori di tensione, dei dispositivi per la messa a terra ed in corto circuito delle linee, di casco isolante, di guanti, di fioretti, ecc..

Prima di intraprendere qualsiasi lavoro sul lato media tensione, dovrà essere interpellata l’ENEL ed avere la garanzia della messa fuori servizio; il collegamento a terra di tutti i conduttori appartenenti al tratto di circuito interessato ai lavori.

Su tutti i dispositivi destinati a togliere tensione e sui loro comandi, si debbono mettere e mantenere per tutta la durata dei lavori cartelli ben visibili.

In base alle vigenti Norme sulla PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO l’Appaltatore dovrà prendere i necessari provvedimenti, nonché presentare il PIANO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI come le Norme prescrivono.

14. Certificazioni a carico dell’Installatore:

Al termine dei lavori, deve essere redatta dall’Installatore, regolarmente iscritto agli elenchi presso la CCIAA, una dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte secondo l’articolo 18 legge 46 del 5 marzo 1990. Le modalità di spedizione di tale dichiarazione sono descritte al punto successivo.

15. Dichiarazione di conformità, numero di copie e loro destinazione:

Al termine dei lavori, deve essere redatta dall’Installatore, regolarmente iscritto agli elenchi presso la CCIA, una dichiarazione di conformità dell’impianto al presente progetto ed alla regola d’arte secondo l’articolo 18 legge 46 del 5 marzo 1990.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul modulo conforme alla Legge e corredata dai seguenti allegati obbligatori :

relazione con tipologie dei materiali utilizzati con l’indicazione della rispondenza alle norme CEI ed al presente progetto

presente progetto

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali rilasciato dalla C.C.I.A.A.

La dichiarazione di conformità va compilata dall’impresa installatrice in almeno quattro copie con le seguenti destinazioni:

Prima copia

Deve essere consegnata al Committente ai sensi dell’articolo 9 della legge 46/90. L’utente è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità ed a consegnarla all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché darne copia alla persona che utilizza i locali (DPR 447/91,art. 9 comma 3).

Seconda copia

Deve essere consegnata a cura dell’installatore alla commissione provinciale per l’artigianato od alla commissione Camerale, secondo che l’impresa sia artigiano o meno.

Terza copia

Deve essere depositata, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso il Comune a cura dell’impresa installatrice (legge 46/90-art. 13 comma 1).

Quarta copia

Deve essere conservata dall’impresa installatrice, meglio se controfirmata per ricevuta dal Committente su tutte le pagine con il presente  progetto. In questo modo l’installatore si salvaguarda da eventuali e successive manomissioni o modifiche effettuate da terzi dopo la messa in servizio dell’impianto.

ALLEGATI: DIMENSIONAMENTO

PIANO INTERRATO

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTERNO | 75 | 0,3 |  |
| TOT | 75 | 0,3 - 3 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTORIMESSA |  |  |  |
| Lampadax2 | 150 | 0,6 |  |
| utensili | 200 | 1,1 |  |
| TOT | 350 | 1,7 - 3 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTINA |  |  |  |
| Lampadax2 | 150 | 0,6 |  |
| TOT | 150 | 0,6 - 3 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DISIMPEGNO |  |  |  |
| Lampadax2 | 150 | 0,6 |  |
| TOT | 150 | 0,6 - 3 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDAIA |  |  |  |
| Lampada | 75 | 0,3 |  |
| caldaia | 1500 | 7 |  |
| aspirapolvere | 300 |  |  |
| TOT | 1875 | 9 - 11 | 1,6mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| LAVANDERIA |  |  |  |
| LampadaX2 | 150 | 0,6 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| lavatrice | 2500 | 15 |  |
| Ferro da stiro | 800 | 3,6 |  |
| televisione | 250 | 1,2 |  |
| radio | 80 | 0,4 |  |
| TOT | 4080 | 22,5 - 31 | 6,3mm2 |

PIANO RIALZATO

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTERNO |  |  |  |
| Lampada | 75 | 0,3 |  |
| TOT | 75 | 0,6 - 3 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOGGIORNO |  |  |  |
| LampadaX3 | 225 | 0,9 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| televisore | 250 | 1,2 |  |
| lucidatrice | 400 | 2,3 |  |
| radio | 80 | 0,4 |  |
| TOT | 1255 | 6,5 - 7 | 1m2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| RIPOSTIGLIO |  |  |  |
| Lampada | 225 | 0,3 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| TOT | 375 | 2,00 - 3 | 1m2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CUCINA |  |  |  |
| Lampada | 75 | 0,3 |  |
| Cucina elettrica | 2000 | 9 |  |
| televisore | 250 | 1,2 |  |
| lavastoviglie | 2000 | 12 |  |
| frigorifero | 200 | 1,1 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| frullatore | 300 | 1,7 |  |
| tostapane | 500 | 2,3 |  |
| TOT | 5625 | 29,3 - 31 | 6,3 mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| STUDIO |  |  |  |
| LampadaX2 | 150 | 0,6 |  |
| radio | 80 | 0,4 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| lucidatrice | 400 | 2,3 |  |
| TOT | 930 | 5 - 7 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTIBAGNO |  |  |  |
| Lampada | 75 | 0,3 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| aspirapolvere | 300 |  |  |
| Rasoio elettrico | 10 | 0,1 |  |
| TOT | 885 | 4,4 - 7 | 1,mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAGNO |  |  |  |
| Lampadax2 | 150 | 0,6 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| aspirapolvere | 300 |  |  |
| Rasoio elettrico | 10 | 0,1 |  |
| TOT | 960 | 4,7 - 7 | 1,mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCALE |  |  |  |
| LampadaX6 | 450 | 1,8 |  |
| TOT | 450 | 1,8 - 3 | 1mm2 |

##### PIANO RIALZATO

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMERA 1 |  |  |  |
| 225 | 150 | 0,9 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| radio | 80 | 0,4 |  |
| televisore | 250 | 1,2 |  |
| computer | 400 | 2,3 |  |
| TOT | 1680 | 8,8 – 11. | 1,6mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMERA 2 |  |  |  |
| Lampadax3 | 225 | 0,9 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| radio | 80 | 0,4 |  |
| televisore | 250 | 1,2 |  |
| computer | 400 | 2,3 |  |
| TOT | 1755 | 8,8 – 11. | 1,6mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMERA MATRIM. |  |  |  |
| Lampadax3 | 225 | 0,9 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| aspirapolvere | 300 | 1,7 |  |
| radio | 80 | 0,4 |  |
| televisore | 250 | 1,2 |  |
| TOT | 1355 | 6,5 - 7 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAGNO CAMERA |  |  |  |
| Lampadax2 | 150 | 0,6 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| Rasoio elettrico | 10 | 0,1 |  |
| TOT | 660 | 3 - 7 | 1,mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAGNO |  |  |  |
| Lampadax2 | 150 | 0,6 |  |
| Asciuga capelli | 500 | 2,3 |  |
| aspirapolvere | 300 |  |  |
| Rasoio elettrico | 10 | 0,1 |  |
| TOT | 960 | 4,7 - 7 | 1,mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| DISIMPEGNO |  |  |  |
| Lampada | 75 | 0,3 |  |
| TOT | 75 | 0,3 - 7 | 1mm2 |

| STANZA | W | A | SEZIONE mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BALCONE |  |  |  |
| Lampada | 75 | 0,3 |  |
| TOT | 75 | 0,3 - 7 | 1mm2 |

### CRITERI

| LOCALE | ILLUMINAZIONE | ALTRI USI |
| --- | --- | --- |
| Ingresso esterno | 1punto luce a soffitto con interruttore | 1 presa 2P+t,10A pulsante suoneria |
| ripostiglio | 1punto luce a soffitto con interruttore |  |
| soggiorno | 3punti luci a soffitto 1commutatore 1varia luca 1invertitore a parete | 3 prese 2P+t,16A 1 presa telefono 1 presa tv |
| cucina | 1punto luce a soffitto con interruttore | 4 prese 2P+t,16A 1 presa tv |
| studio | 1punto luce a soffitto con interruttore | 1 presa 2P+t,10A |
| antibagno | 1punto luce a soffitto con interruttore | 3 prese 2P+t,16A |
| bagno | 1punto luce a soffitto con interruttore 1punto luce a parete con interruttore | 2prese 2P+t,16A 1 presa 2P+t,10A |
| scala | 3deviatori 6punti luci a parete |  |
| disimpegno | 1punto luce a soffitto con interruttore | 1 presa telefono |
| Camera 1 | 1punto luce a soffitto 2deviatori | 3 prese 2P+t,16A |
| Camera 2 | 1punto luce a soffitto 2deviatori | 3 prese 2P+t,16A |
| Camera matrimoniale | 1punto luce a soffitto 2deviatori 2interruttore | 2 prese 2P+t,16A 1 presa telefono 1 presa tv |
| Bagno camera | 1punto luce a soffitto con interruttore 1punto luce a parete con interruttore | 2prese 2P+t,16A 1 presa 2P+t,10A |
| bagno | 1punto luce a soffitto con interruttore 1punto luce a parete con interruttore | 2prese 2P+t,16A 1 presa 2P+t,10A |
| cantina | 1punto luce a soffitto con interruttore | 1 presa 2P+t,10A |
| disimpegno | 2 punti luci a soffitto con 1interruttore 1deviatore per le scale quadro elettrico | 1 presa 2P+t,10A |
| caldaia | 1punto luce a soffitto con interruttore | 1 presa 2P+t,10A |
| lavanderia | 2 punti luci a soffitto con interruttore | 3 prese 2P+t,16A 1 presa telefono 1 presa tv |
| autorimessa | 3punto luce a soffitto con 2deviatori | 4 prese 2P+t,16A |