RELAZIONE DI IMPIANTO IDRAULICO, E SCARICHI                          VILLETTE UNIFAMILIARE.

Caratteristiche generali dell’impianto

Sono stati utilizzati materiali prescritti dalle vigenti normative.

L’impianto è stato progettato per una villa unifamiliare, comprensiva di piano terra e piano interrato.

Sono presenti gli allacciamenti per il bagno della villa e della cucina.

L’allacciamento alla rete urbana, sia di scarico che di adduzione è stato realizzato completamente, e sono stati installati i contatori riguardanti l’adduzione delle acque.

Norme tecniche e leggi applicabili

Sono state utilizzati tutte le norme tecniche indicate dalla legislazione italiana per la realizzazione degli impianti.

Per le scelte delle valvole si sono scelte valvole standard UNI, rispettando anche la simbologia durante la realizzazione degli elaborati, sempre UNI.

I sanitari sono stati posizionati a norma di legge, con interasse tra i vasi non inferiore a 0,60m. I modelli scelti soddisfano le condizioni di igienicità richieste dalla normativa.

Rete di adduzione di acque  fredde

La rete di adduzione delle acque fredde è progettata secondo le vigenti norme e collegata con la rete idrica di adduzione urbana.

Locali bagno

Il locale bagno è arredato con mobili di marca  EDMO, linea CANOVA 08 ,doccia marca Albatros modello KALAMBÒ A900R  con sanitari: marca  Ceramica Dolomite linea ANTALIA , Vasca con idromassaggio marca Albatros modello KALIMA 150.

Tutti i prodotti sono garantiti dalle aziende produttrici e conformi alle normative vigenti in materia.

L’ordine e le caratteristiche di ogni singolo pezzo sono riportate nell’Allegato B.

| nome0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | metri | Q [l/s] | Diametri (mm)[l/s]0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Diametri (pollici) | V(reale) | Perdite Concentrate [mm] | Perdite Distribuite [mm] | CURVE | raccordi | restringimentingeiTA00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lavastov | 14.05 | 0.20 | 15.96 | 3/4 | 0.70 | 262 | 435.55 | 2 | 4 | 1 |
| lav.cuci | 13.40 | 0.15 | 13.8 | 3/4 | 0.53 | 136 | 254.6 | 1 | 4 | 1 |
| wc | 4.13 | 0.10 | 19.54 | 3/4 | 0.35 | 65 | 37.73 | ------ | 5 | 1 |
| bidet | 3.43 | 0.10 | 19.54 | 3/4 | 0.35 | 53 | 45.43 | ------ | 4 | 1 |
| lavabo | 5.29 | 0.10 | 19.54 | 3/4 | 0.35 | 71 | 58.19 | 1 | 5 | 1 |
| Vasca Idromasag.ca oi000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.71 | 0.60 | 27.64 | 1”1/4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -ce00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0.75 | 57 | 106.8 | ------------ .930000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | ------------ |
| lavatrice | 2.77 | 0.20 | 15.96 | 3/4 | 0.70 | 137 | 85.87 | 1 | 2 | 1 |
| doccia | 4.47 | 0.15 | 13.8 | 3/4 | 0.53 | 64 | 84.93 | 2 | 2 | 1 |

Diametri                                           Velocità

D1=4⋅0,30⋅1000π=19,54mm           V1=0.30⋅4⋅1000π⋅19,052=1,05ms

D2=4⋅0,60⋅1000π=27,64mm          V2=0.60⋅4⋅1000π⋅31,752=0,75ms

D3=4⋅0,15⋅1000π=13,8mm           V3=0,15⋅4⋅1000π⋅19,052=0,53ms

D4=4⋅0,20⋅1000π=15,96mm          V4=0,20⋅4⋅1000π⋅19,052=0,70ms

D5=4⋅0,10⋅1000π=11,28mm         V5=0,10⋅4⋅1000π⋅19,052=0,35ms

D6=4⋅0,35⋅1000π=21,11mm          V6=0,35⋅4⋅1000π⋅19,052=1,23ms

Perdite concentrate

ΔHconc.(lavastov.)=10,50,7022⋅9,81⋅10−3=0,000262m=262mm

Δ Hconc(lav.cuci)=9,5⋅0,5322⋅9,81⋅10−3=0,000136m=136mm

Δ Hconc(doccia)=6,5⋅0,5322⋅9,81⋅10−3=0,000093m=93mm

Δ Hconc(lavatrice)=5,5⋅0,7022⋅9,81⋅10−3=0,000137m=137mm

Δ Hconc(vasca idromassag)rice)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000=2⋅0,7522⋅9,81⋅10−3=0,000057m=57mm

Δ Hconc(bidet)=8,5⋅0,3522⋅9,81⋅10−3=0,000053m=53mm

Δ Hconc(wc)	=10,5⋅0,3522⋅9,81⋅10−3=0,000065m=65mm

Δ Hconc(lavabo)	=11,5⋅0,3522⋅9,81⋅10−3=0,000071m=71mm

Totale  Δ Hconc.=874mm

Portata dei tubi in funzione dal diametro

Diametro  3/4

0,10l/s⋅3600l/h=360l/h=11mmm

0,15l/s⋅3600l/h=540l/h=19mmm

0,20l/s⋅3600l/h=720l/h=31mmm

Diametro1''1/4

0,60l/s⋅3600l/h=2160l/h=15mmm

Perdite distribuite

ΔDistr.Bidet                    11mmm⋅3,43m=37,73mm

ΔDistr.Wc                       11mmm⋅4,13m=45,43mm

ΔDistr.Lavabo                11mmm⋅5,29m=58,19mm

ΔDistr.Lav. Cuci            19mmm⋅13,4m=254,6mm

ΔDistr.Doccia                19mmm⋅4,47m=84,93mm

ΔDistr.Lavastov.            31mmm⋅14,05m=435,55mm

ΔDistr.Lavatrice            31mmm⋅2,77m=85,87mm

ΔDistr.Vasca  idromass.15mmm⋅7,12m=106,8mm

Totale delle ΔDistr.=1109,1 mm

Δ Honc 874mm +ΔDistr 1109,1 mm=1983,1mm=1,9831m

1atm=10,33m

1,9831m10,33m=0,19atm

Sono stati dimensionati i tubi di scarico

Scarichi

Ipotizzo un fattore di contemporaneità del 30%

28l/m÷60s≈0,47l/s=1unita

2unita=4⋅0,93⋅1000π=35,14mm30%=45,69mm  (lavastov.; Vasca idromassag.;doccia)

1unita=4⋅0,47⋅1000π=24,46mm30%=31,80mm   (lav.cuci.; bidet, lavabo, lavatrice)

4unita=4⋅1,88⋅1000π=48,92mm30%=63,64mm     ( wc)

Conclusione

Il seguente lavoro ha riguardato la realizzazione di un impianto idraulico,cercando di limitare le perdite di carico. Tutto l’impianto di adduzione è stato realizzato con tubi  Fusiotherm del tipo Faser SDR 7,4,

Il diametro dei tubi è di ¾“ la scelta di questo diametro di tubi ha limitato le perdite di carico, dovute alle curve, ai raccordi a T, e ai restringimenti. Le perdite di carico di tutto l’impianto risultano essere di 0,19atm.

Nel progetto sono stati ipotizzati diversi utilizzatori ;

Lavabo,wc, bidet , vasca idromassaggio ,lavandino, cucina.

Sono inoltre stati predisposti e dimensionati i tubi per gli scarichi in polipropilene autoestinguente “Valsir”per gli scarichi delle acque nere, della doccia, lavandini, lavabi, bidet, lavastoviglie, vasca idromassaggio, etc.

Il costo totale dell’arredo e dei sanitari è indicativamente di:€10.454,52